NAZWA i ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2307W MŁAWA - GRZYBOWO - WIECZFNIA KOŚCIELNA - PEPŁÓWEK WRAZ          Z PRZEBUDOWĄ MOSTÓW W M. CHMIELEWKO o JNI 01005626 i W M. KULANY o JNI 01005627 - ETAP II

NA TERENIE OZNACZONYM NUMERAMI EWIDENYJNYMI:  980, 978 w obrębie nr 11 Mława Scalenie, 101 w o obrębie nr 14 Nowa Wieś, 70 w obrębie nr 16 Uniszki Cegielnia, 419 w obrębie nr 18 Uniszki Zawadzkie, 174, 200, 197 w obrębie nr 22 Windyki, 201/9, 201/10, 98 w obrębie nr 7 Grzybowo, 99, 188, 227, 239, 259, 253, 252/1, 252/2 w obrębie nr 14 Pogorzel, 99, 48, 37 w obrębie nr 21 Wieczfnia Kościelna, 152, 75, 164, 221 w obrębie nr 10 Kulany, 224, 392/3, 91, 156, 269/2, 269/1, 322, 334 w obrębie nr 13 Pepłowo.

BRANŻA: DROGOWA

SPECJALNOŚĆ: CPV 45.23.31.20-6

ZESZYT:  OPERAT WODNO-PRAWNY

INWESTOR:

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MŁAWIE

06-500 MŁAWA, UL. STEFANA ROWECKIEGO „GROTA” 10

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO PROJEKTOWO – KONSULTINGOWE „MOSTY PŁOŃSK” S.C.

09-100 PŁOŃSK, UL. WSPÓLNA 14

AUTOR  PROJEKTU:

-  MGR INŻ. ANDRZEJ DUSIŃSKI, upr. proj. nr 7342/CIE-101/94  MAZ/BD/1332/01

OPRACOWAŁ:

-  MGR INŻ. TOMASZ DUSIŃSKI

MŁAWA, LISTOPAD  2013 R

SPIS  TREŚCI

1.	Wstęp	3

2.	Przedmiot opracowania	3

3.	Cel opracowania	4

4.	Podstawa opracowania	4

5.	Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym	5

6.	Opis istniejącego stanu zagospodarowania	6

7.	Stan projektowy	8

7.1. Opis projektowanego obiektu inżynierskiego	8

7.2. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód	10

7.3. Planowany okres rozruchu i sposób postępowania w przypadku rozruchu oraz innych przypadkach	10

8.	Informacja o formach ochrony przyrody	10

9.	Sprawy terenowo – prawne	11

10.	Strona formalno – prawna	12

11.	Obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do osób trzecich	13

12.	Zakres wnioskowanych uprawnień	13

13.	Strony zainteresowane	14

14.	Spis rysunków	15

15.	Załączniki	16

15.1. Warunki techniczne rozbudowy drogi powiatowej nr 2370W  Mława – Grzybowo – Wieczfnia Kościelna – Pepłówek.	25

16. Opis w języku nietechnicznym …………………………………………………

# Wstęp

Oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego:

Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie

ul. Stefana Roweckiego „Grota” 10; 06-500 Mława

Opracowujący:

Biuro Projektowo-Konsultingowe

„MOSTY PŁOŃSK” s.c.

09-100 Płońsk, ul. Wspólna 14

e-mail: mostyplonsk@op.pl

# Przedmiot opracowania

Przedsięwzięciem budowlanym, dla którego sporządzono niniejszy operat wodno prawny, jest przebudowa istniejących przepustów w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2307W Mława – Grzybowo – Wieczfnia Kościelna – Pepłówek wraz z przebudową mostu w m. Chmielewko o JNI 01005626 i w m. Kulany o JNI 01005627 – Etap I, II, III. (Miasto Mława, gmina Szydłowo, Gmina Wieczfnia Kościelna, powiat mławski, województwo mazowieckie) odcinki położone na terenie oznaczonym numerami ewidencyjnymi: 980, 978 w obrębie nr 11 Mława Scalenie (Miasto Mława), 101 w o obrębie nr 14 Nowa Wieś (gmina Szydłowo), 70 w obrębie nr 16 Uniszki Cegielnia, 419 w obrębie nr 18 Uniszki Zawadzkie, 174, 200, 197 (po podziale 197/1) w obrębie nr 22 Windyki, 201/9, 201/10, 98 w obrębie nr 7 Grzybowo, 99, 188 (po podziale 188/2), 227 (po podziale 227/2), 239 (po podziale 239/2), 259, 253, 252/1, 252/2 w obrębie nr 14 Pogorzel, 99, 48, 37 w obrębie nr 21 Wieczfnia Kościelna, 152, 75, 164, 221 w obrębie nr 10 Kulany, 224, 392/3, 91, 156, 269/2, 269/1, 322, 334 w obrębie nr 13 Pepłowo (gmina Wieczfnia Kościelna) w niżej podanej lokalizacji:

1) km 7+731 istniejący przepust na rowie R-B z rur żelbetowych o średnicy Ø1500 mm i długości L=10,00 m ze ściankami żelbetowymi;

- km 8+234 istniejący przepust na rowie drogowym z rur żelbetowych o średnicy Ø400 mm i długości L=9,00 m ze ściankami żelbetowymi;

- km 8+870 istniejący przepust na rowie R-C z rur żelbetowych o średnicy Ø800 mm i długości L=10,30 m ze ściankami żelbetowymi;

4) km 11+071 istniejący przepust na rowie R-G z rur żelbetowych o średnicy Ø1000 mm i długości L=11,00 m ze ściankami żelbetowymi;

5) km 11+795 istniejący przepust na rowie R-I1 z rur żelbetowych o średnicy Ø1000 mm i długości L=11,00 m ze ściankami żelbetowymi,

6) km 12+170 istniejący przepust na rowie R-I z rur żelbetowych o średnicy Ø1000 mm i długości L=11,00 m ze ściankami żelbetowymi;

- km 12+890 istniejący przepust na rowie drogowym z rur żelbetowych o średnicy Ø800 mm i długości L=8,00 m ze ściankami żelbetowymi ;

8) km 13+578 istniejący przepust na rowie drogowym z rur żelbetowych o średnicy Ø1000 mm i długości L=9,00 m ze ściankami żelbetowymi,

9) km 15+406 istniejący przepust na rowie drogowym z rur żelbetowych o średnicy Ø400 mm i długości L=10,00 m ze ściankami żelbetowymi  ,

- km 16+078 istniejący przepust na rowie drogowym z rur żelbetowych o średnicy Ø400 mm i długości L=9,00 m ze ściankami żelbetowymi  pozostaje bez przebudowy  rzędne wlotu 171,60 a wylotu 171,13:

- km 16+635 istniejący przepust żelbetowy na rzece Wieczfniance, schemat statyczny belka wolnopodparta na podporach, rozpiętość 1,3 m i długości 6,5 m.

- km 17+720,50 istniejący przepust na rowie drogowym z rur żelbetowych o średnicy Ø600 mm i długości L=10,00 m ze ściankami żelbetowymi;

13) km 17+927 istniejący przepust na rzece Wieczfniance  z rur żelbetowych o średnicy Ø1000 mm i długości L=11,00 m ze ściankami żelbetowymi:

14)  km 18+177 istniejący przepust na rowie R-A  z rur żelbetowych o średnicy Ø1000 mm i długości L=10,00 m ze ściankami żelbetowymi.

Istniejące przepusty poprzeczne za wyjątkiem tego w km 16+078 projektuje się przebudować.

# Cel opracowania

Celem opracowania niniejszego operatu wodnoprawnego jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę i przebudowę  13 przepustów porzecznych w ciągu drogi  powiatowej nr 2307W.

# Podstawa opracowania

Opracowanie niniejsze wykonane zostało zgodnie z umową numer 2/DP/2013 z dnia 10/05/2013 r. zawartą pomiędzy Inwestorem (Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie; ul. Stefana Roweckiego „Grota” 10; 06-500 Mława), a firmą Biuro Konsultingowo–Projektowe „MOSTY PŁOŃSK” s.c. z siedzibą w Płońsku przy ul. Wspólnej 14 (09-100 Płońsk).

Przy opracowaniu niniejszego operatu wodnoprawnego korzystano z następujących pozycji piśmiennictwa, norm oraz materiałów archiwalnych:

- Ustawa „Prawo budowlane” z dnia 7.07.1994 r. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami).

- Ustawa „Prawo Wodne” z dnia 18.07.2001 r. (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 z późniejszymi zmianami).

- Ustawa „o ochronie przyrody” z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 z późn. zm.).

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2006 r. Nr 137 poz. 984).

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397).

# Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym

Dwa przepusty: w km 16+635 i w km 17+927 zlokalizowane są na rzecze Wieczfniance. Rzeka Wieczfnianka jest niewielką rzeką (długość około 15,5 km) stanowiącą lewy dopływ rzeki Orzyc. Wypływa w okolicach wsi Bonisław i Napierki i kieruje się na południowy-wschód. Przepływa przez miejscowości: Pepłowo, Kulany, Wieczfnia Kościelna, Bąki, Chmielewko, Wąsocze i w okolicy miejscowości Wasiły wpada do Orzyca.

Rzeka Wieczfnianka do przepustu w km 16+635 ma długość około 1,6 km a do przepustu w km 17+927 ma długosć około 3,0 km . Rzeka bierze swój początek w okolicy wsi Bonisław i Napierki na wysokości około 180,0 m npm. Średni spadek rzeki wynosi 3,36 ‰ do przepustu. Powierzchnia zlewni do przepustu w km 16+635 wynosi około 40,0 km2.

Sześć przepustów znajduje się na rowach melioracyjnych, które przecina droga powiatowa nr 2307W. Są to rowy oznaczone:

- R-B w km 7+732 drogi (w km 4+045 rowu)

- R-C w km 8+870 drogi (w km 1+415 rowu)

- R-G w km 11+071 drogi (w km 0+900 rowu)

- R –I1 w km 11+795 drogi (w km 0+510 rowu)

- R-I w km 12+170 drogi (w km 1+065 rowu)

- R-A w km 18+177 drogi (w km 0+160 rowu)

Administratorem rzeki i w/w rowów jest Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie – Oddział Ciechanów – Inspektorat Mława (ul. Z. Morawskiej 32a; 06-500 Mława).

Przepusty przewidziane do przebudowy i zlokalizowane: w km 8+234, w km 12+890, w km 13+578, w km 15+406, w km 17+720,50 są elementami układu drogowego i pozostają w zarządzie administratora drogi - Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie.

# Opis istniejącego stanu zagospodarowania

Do przebudowy planowane są przepusty:

1) km 7+731 istniejący przepust na rowie R-B z rur żelbetowych o średnicy Ø1500 mm i długości L=10,00 m ze ściankami żelbetowymi projektuje się przebudowę na przepust z blachy falistej o tej samej średnicy, długości 10,0 m

- rzędna posadowienia dna przepustu - wlot 	- 146,12 m npm

- rzędna posadowienia dna przepustu - wylot	- 146,09 m npm

- współrzędne geogr. przepustu w osi drogi  	- N 53°15'80,80"     E 20°49'29,30"

    - km 8+234 istniejący przepust na rowie drogowym z rur żelbetowych o średnicy Ø400 mm i długości L=9,00 m ze ściankami żelbetowymi projektuje się przebudowę na przepust z tworzyw sztucznych o średnicy Ø600 mm, długości 9,0 m,:

- rzędna posadowienia dna przepustu - wlot 	- 150,35 m npm

- rzędna posadowienia dna przepustu - wylot	- 150,26 m npm                                            - współrzędne geogr. przepustu w osi drogi  	- N 53°16'19,50"     E20°49'42,10"

3) km 8+870 istniejący przepust na rowie R-C z rur żelbetowych o średnicy Ø800 mm i długości L=10,30 m ze ściankami żelbetowymi w stanie średnim projektuje się przebudowę na przepust o tej samej średnicy i długości  na przepust z rury z tworzywa sztucznego o SN 8

- rzędna posadowienia dna przepustu - wlot 	- 150,72 m npm

- rzędna posadowienia dna przepustu - wylot	- 150,70 m npm                                             -współrzędne geogr. przepustu w osi drogi  	- N 53°16'77,20"     E 20°49'31,20"

4) km 11+071 istniejący przepust na rowie R-G z rur żelbetowych o średnicy Ø1000 mm i długości L=11,00 m ze ściankami żelbetowymi w stanie średnim projektuje się przebudowę na przepust z rury z tworzywa sztucznego o SN-8 o tej samej średnicy zakończonej, długości 12,0 m ściankami żelbetowymi ze skrzydełkami.

- rzędna posadowienia dna przepustu - wlot 	- 153,36 m npm

- rzędna posadowienia dna przepustu - wylot	- 153,31 m npm                                            - współrzędne geogr. przepustu w osi drogi  	- N 53°.18'36,20"     E 20°49'10,30"

5) km 11+795 istniejący przepust na rowie R-I1 z rur żelbetowych o średnicy Ø1000 mm i długości L=11,00 m ze ściankami żelbetowymi w stanie średnim projektuje się przebudowę na przepust z rury z tworzywa sztucznego o SN-8 o tej samej średnicy, długości 12,00 m zakończonej ściankami żelbetowymi ze skrzydełkami;

- rzędna posadowienia dna przepustu - wlot 	- 153,93 m npm

- rzędna posadowienia dna przepustu - wylot	- 153,87 m npm                                            - współrzędne geogr. przepustu w osi drogi  	- N  53°18'87,90"     E 20°48'45,80

6) km 12+170 istniejący przepust na rowie R-I z rur żelbetowych o średnicy Ø1000 mm i długości L=11,00 m ze ściankami żelbetowymi w stanie złym projektuje się przebudowę na przepust z rury z tworzywa sztucznego o SN-8 o tej samej średnicy i długości 12,00 m zakończonej ściankami żelbetowymi ze skrzydełkami.

- rzędna posadowienia dna przepustu - wlot 	- 153,79 m npm

- rzędna posadowienia dna przepustu - wylot	- 1563,72 m npm                                            - współrzędne geogr. przepustu w osi drogi  	- N 53°19'14,90"     E 20°48'13,90"

- km 12+890 istniejący przepust na rowie drogowym z rur żelbetowych o średnicy Ø800 mm i długości L=8,00 m ze ściankami żelbetowymi  projektuje się przebudowę na przepust z tworzyw sztucznych o średnicy Ø1000 mm, długości 12,0 m

- rzędna posadowienia dna przepustu - wlot 	- 155,80 m npm

- rzędna posadowienia dna przepustu - wylot	- 155,68 m npm                                            - współrzędne geogr. przepustu w osi drogi  	- N 53°19'63,50"     E 20°47'52,40"

- km 13+578 istniejący przepust na rowie drogowym z rur żelbetowych o średnicy Ø1000 mm i długości L=9,00 m ze ściankami żelbetowymi  projektuje się przebudowę na przepust z tworzyw sztucznych o średnicy Ø1000 mm, długości 12,0 m,

- rzędna posadowienia dna przepustu - wlot 	- 159,12 m npm

- rzędna posadowienia dna przepustu - wylot	- 159,00 m npm                                             - współrzędne geogr. przepustu w osi drogi  	- N 53°20'11,00"     E 20°46'87,50"

km 15+406 istniejący przepust na rowie drogowym z rur żelbetowych o średnicy Ø400 mm i długości L=10,00 m ze ściankami żelbetowymi  projektuje się przebudowę na przepust z tworzyw sztucznych o średnicy Ø600 mm, długości 12,0 m,

- rzędna posadowienia dna przepustu - wlot 	- 166,98 m npm

- rzędna posadowienia dna przepustu - wylot	- 166,98 m npm                                            - współrzędne geogr. przepustu w osi drogi  	- N 53°20'74,90"     E 20°44'55,70"

- km 16+078 istniejący przepust na rowie drogowym z rur żelbetowych o średnicy Ø400 mm i długości L=9,00 m ze ściankami żelbetowymi  pozostaje bez przebudowy,

- rzędna posadowienia dna przepustu - wlot 	- 171,60 m npm

- rzędna posadowienia dna przepustu - wylot	- 171,13 m npm                                            - współrzędne geogr. przepustu w osi drogi  	- N 53°21'24,00"     E 20°44'06,70"

- km 16+635 istniejący przepust żelbetowy na rzece Wieczfniance, schemat statyczny belka wolnopodparta na podporach, rozpiętość 1,3 m i długości 6,5 m projektuje się przebudowę na przepust o przekroju owalnym firmy ViaCon typu Helcor PA  2,23x1,68 ( pole przekroju P = 2,93 m2 ) i długości 14,0 m lub równoważny.

- rzędna posadowienia dna przepustu - wlot 	- 164,85 m npm

- rzędna posadowienia dna przepustu - wylot	- 164,71 m npm                                            - współrzędne geogr. przepustu w osi drogi  	- N 53°21'64,20"     E 20°44'03,40"

- km 17+720,50 istniejący przepust na rowie drogowym z rur żelbetowych o średnicy Ø600 mm i długości L=10,00 m ze ściankami żelbetowymi  projektuje się przebudowę na przepust z tworzyw sztucznych o średnicy Ø600 mm, długości 10,0 m,

- rzędna posadowienia dna przepustu - wlot 	- 168,85 m npm

- rzędna posadowienia dna przepustu - wylot	- 168,75 m npm                                             - współrzędne geogr. przepustu w osi drogi  	- N 53°22'54,80"     E 20°.43'78,10"

13) km 17+927 istniejący przepust na rzece Wieczfniance  z rur żelbetowych o średnicy Ø1000 mm i długości L=11,00 m ze ściankami żelbetowymi w stanie dobrym projektuje się przebudowę na przepust z rury z tworzywa sztucznego o SN-8 o tej średnicy Ø1200 mm zakończonej ściankami żelbetowymi ze skrzydełkami i długości 14,00 m,

- rzędna posadowienia dna przepustu - wlot 	- 167,12 m npm

- rzędna posadowienia dna przepustu - wylot	- 167,00 m npm                                            - współrzędne geogr. przepustu w osi drogi  	- N 53°22'43,10"     E 20°43'57,70"

14) km 18+177 istniejący przepust na rowie R-A  z rur żelbetowych o średnicy Ø1000 mm i długości L=10,00 m ze ściankami żelbetowymi projektuje się przebudowę na przepust z rury z tworzywa sztucznego o SN-8 o tej samej średnicy i długości 11,0 m zakończonej ściankami żelbetowymi ze skrzydełkami.

- rzędna posadowienia dna przepustu - wlot 	- 166,33 m npm

- rzędna posadowienia dna przepustu - wylot	- 166,32 m npm                                            - współrzędne geogr. przepustu w osi drogi  	- N 53°22'25,30"     E 20°43'36,10"

Przepusty projektuje się wykonać z rur z tworzyw sztucznych PVC SN 8 (lub z PP, HDPE) (oprócz przepustów z rur stalowych z blachy falistej karbowanej w km 7+731 i  w km 16+635) ułożonych na ławach z kruszywa naturalnego grubości 30 cm. Pod warstwą kruszywa geowłóknina separująca o gramaturze 500 g/m2 i wytrzymałości na przebijanie min. 1500 N. Ścianki czołowe z betonu C20/25 prefabrykowane ze skrzydełkami (przepusty w km 7+731 i  w km 16+635 obrukowane wloty i wyloty). Projektuje się umocnienie skarp i dna rowów w obrębie wylotów i wlotów  na długości 5,0 m poniżej i powyżej przepustu płytami ażurowymi 40x60x10 cm na warstwie geowłókniny i podsypce piaskowej. Otwory wypełnione humusem i obsiane nasionami  traw. Płyty zakończone palisadą z kołków faszynowych o średnicy 10-12 cm wbijanymi na głębokość 1,0 m.

Celem inwestycji jest przebudowa przepustów z elementów typowych żelbetowych prefabrykowanych a następnie wykonanie nowej nawierzchni drogi powiatowej. Obiekty istniejące w miejscach projektowanych  przeznaczone są do rozbiórki.

Projektowane przepusty spełniają wymagania stawiane w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie( Dz. U.63. Warszawa 03.08.2000r. )

# Stan projektowy

- 7.1. Opis projektowanych obiektów inżynierskich

Po wykonaniu robót rozbiórkowych zostanie wykonana nowa konstrukcja ze stalowych blach falistych ocynkowanych w miejscu rozebranych przepustów w km 7+731 i w km 16+635 oraz z elementów rurowych z tworzyw sztucznych w miejscu rozebranych pozostałych przepustów.

Przepust stalowy zostanie wbudowany w miejscu istniejącego przepustu w km 16+635. Zaprojektowano przepust stalowy z blach falistych z rury stalowej, spiralnie karbowanej o przekroju łukowo-kołowym typu HelCor PA (2,23 x 1,68) o długości L=14,0 m z dostosowaniem wymiarów geometrycznych przepustu do projektowanego przekroju drogowego. Po wykonaniu wlotu/wylotu projektuje się odtworzenie skarp nasypu o pochyleniu 1:1,5 oraz wykonanie regulacji rzeki na dopływie i odpływie. Z uwagi na planowaną w przyszłości przebudowę przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Wieczfnianki oraz występujące obecnie zamulenie dna warstwą około 0,30 m projektuje się posadowienie dna wlotu projektowanego przepustu na rzędnej 164,85 m n.p.m. oraz rzędną dna wylotu 164,71 m n.p.m. Wynika to z konieczności lekkiego zamulenia przepustu. Dno koryta rzeki na długości po 10,0 m od krawędzi przepustu w górę i w dół cieku projektuje się umocnić materacami gabionowymi o grubości 23 cm, wypełnionymi kamieniem łamanym lub otoczakiem, ułożonymi na geowłókninie zachowując łagodne przejście z szerokości przepustu do szerokości dna rzeki wynoszącej 1,0 m. Skarpy koryta rzeki na całej szerokości oraz na długości po 10,0 m od krawędzi przepustu w górę i w dół rzeki projektuje się umocnić materacami gabionowymi o grubości 23 cm, wypełnionymi kamieniem łamanym lub otoczakiem, ułożonymi na geowłókninie. Na końcu umocnień projektuje się wbicie  w dno i skarpy, w poprzek rzeki, palisadę z kołków drewnianych o średnicy 12-14 cm i długości 1,2 m. Projektuje się wykonanie odmulenia dna rzeki w zakresie koniecznym do wykonania przebudowy przepustu oraz robót umocnieniowych. Projektuje się umocnienie wylotów rowów przydrożnych w postaci ścieków skarpowych typu korytkowego (karta KPED 01.03.) ułożonych na dnie oraz na skarpie cieku.

Przepust w km 7+731 projektuje się również z blach falistych z rury stalowej, spiralnie karbowanej ale o przekroju kołowym i średnicy 1500 mm. Pozostałe przepusty projektuje się z rur z tworzyw sztucznych (PVC, PP lub HDEP) o wytrzymałości SN 8

Na przepustach zostanie wykonana jezdnia asfaltowa o szerokości 5,5 m z poboczami z kruszywa. Na nowych przepustach zostaną zamontowane urządzenia bezpieczeństwa ruchu w postaci barier energochłonnych SP-06. Woda odprowadzana z odcinka drogi dojazdowej do przepustu i na przepuście pochodzi z opadów atmosferycznych i roztopów po zimowych opadach śniegu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2006 r. Nr 137 poz. 984) art.19, pkt. 2 wody opadowe i roztopowe pochodzące z dróg powiatowych klas niższych niż G mogą być wprowadzone do wód lub do ziemi bez oczyszczania.  Ponieważ, nie jest wymagane oczyszczanie wód opadowych i roztopowych przed ich wprowadzaniem do wód lub ziemi, nie będzie przeprowadzana analiza ścieków i wody oczyszczonej przed wprowadzeniem do wód lub ziemi.

Przed przystąpieniem do robot wykonawca powinien dowiązać przepusty do punktów stałych i charakterystycznych, tworzących układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych. W czasie trwania robót przygotowawczych należy wytyczyć oś przepusty i krawędzie wykopów. Oś przepustu należy wytyczyć w ten sposób, aby pokrywała się z osią cieku. Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od wielkości robót, głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Wykopy powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót budowlanych i zasypania ich gruntem. Urobek należy odwieźć na odkład i może on być ponownie użyty do zasypania konstrukcji pod warunkiem uzyskania zgody Inspektora Nadzoru.

Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które określono w części rysunkowej. Nasypy należy wykonać metodą warstwową , równomiernie na całej szerokości, z gruntu przydatnego do budowy nasypów. Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu powinna być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu. Poszerzenia skarp pod konstrukcje jezdni należy wykonać metodą schodkowania po odhumusowaniu istniejących skarp.

Układanie rur przepustu należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta po wcześniejszym położeniu na dno wykopu geowłókniną 500 g/m2 i wykonaniu ławy żwirowo-piaskowej grubości 30 cm. Przestrzeń miedzy ściana przepustu a ścianami wykopu należy zasypać gruntem G1 warstwami o miąższości do 20 cm i zagęścić mechanicznie. Skarpy należy wyplantować ręcznie poprzez ścięcie nierówności i zasypanie wgłębień. Skarpy nad ściankami należy obłożyć darniną. Ułożone płaty darniny w pasach powinny być dokładnie do siebie dopasowane, uklepane ubijakiem i przybite do podłoża szpilkami.

Przepust w km 18+177 projektuje się zaopatrzyć w zastawkę szandorowa, która  posłuży do zamykania lub otwierania przepływu na rowie R-A.

- 7.2. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód

Nie dotyczy ze względu na funkcję przebudowywanych obiektów. Funkcją przebudowywanych przepustów jest przeprowadzenie ruchu pieszego oraz kołowego nad wodami rzeki Wieczfnianki, rowów melioracyjnych i rowów drogowych.

- 7.3. Planowany okres rozruchu i sposób postępowania w przypadku rozruchu oraz innych przypadkach

Nie dotyczy. Podczas inwestycji, polegającej na przebudowie przepustów, przeprowadzenie wód rzeki Wieczfnianki, rowów melioracyjnych i rowów drogowych będzie odbywało się w sposób ciągły.

# Informacja o formach ochrony przyrody

Przebudowywane przepusty znajdują się na terenie gminy Wieczfnia Kościelna, w powiecie mławskim, w województwie mazowieckim około 8-18 km w kierunku północno-wschodnim od Mławy.

Przepusty są  budowlami o charakterze komunikacyjnym przeprowadzającymi ruch pieszy i kołowy przez rzekę Wieczfniankę, rowy melioracyjne i rowy drogowe. Obiekty te zostały zaprojektowane w taki sposób, aby realizacja inwestycji nie przyczyniła się do negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.

Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarze Natura 2000 i Obszarach Chronionego Krajobrazu. Najbliższe obszary wchodzące w skład Natury 2000 znajdują się względem planowanej inwestycji (na podstawie danych z internetowego serwisu geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/):

- na zachodzie w odległości około 15 km, zaczyna się obszar ochrony siedlisk pn. Góra Dębowa koło Mławy (kod: PLH280057);

- na południowym-zachodzie w odległości około 13 km zaczyna się obszar specjalnej ochrony ptaków pn. Doliny Wkry i Mławki (kod: PLB140008).

Najbliższe obszary wchodzące w skład Obszarów Chronionego Krajobrazu znajdują się względem planowanej inwestycji (na podstawie danych z internetowego serwisu geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/):

- na wschód w odległości około 1,7 km zaczyna się Obszar Chronionego Krajobrazu Zieluńsko-Rzęgnowski.

Planowane przedsięwzięcie nie pogorszy stanu środowiska naturalnego (fauny i flory).

Podstawa opracowania niniejszego rozdziału:

- Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

- http://natura2000.eea.europa.eu/# - przeglądarka obszarów Natura 2000 w Europie według Europejskiej Agencji Środowiskowa;

- http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ - serwis Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z mapami obszarów chronionych.

# Sprawy terenowo – prawne

Przebudowa będzie realizowana w miejscu istniejących obiektów na zlecenie Inwestora - Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie z siedzibą przy ul. Stefana Roweckiego „Grota” 10; 06-500 Mława.

Administratorem rzeki i rowów melioracyjnych jest Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie – Oddział Ciechanów – Inspektorat Mława (ul. Z. Morawskiej 32a; 06-500 Mława). Administratorem rowów drogowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie z siedzibą przy ul. Stefana Roweckiego „Grota” 10; 06-500 Mława

Droga na dojazdach i przewidziane do przebudowy przepusty znajdują się na następujących działkach:

1) km 7+731 przepust na rowie R-B - dz. nr 201/10 właściciel Powiat Mławski,

  - km 8+234 przepust na rowie drogowym – dz. nr 98 właściciel Powiat Mławski,

  - km 8+870 istniejący przepust na rowie R-C – dz. nr 98 właściciel Powiat Mławski,

4) km 11+071 przepust na rowie R-G – dz. nr 252/1 właściciel Powiat Mławski,

5) km 11+795 przepust na rowie R-I1- dz. nr 252/1 właściciel Powiat Mławski,

6) km 12+170 przepust na rowie R-I – dz. nr 99 właściciel Powiat Mławski,

  - km 12+890 przepust na rowie drogowym – dz. nr 37 właściciel Powiat Mławski;

8) km 13+578 przepust na rowie drogowym – dz. nr 152 właściciel Powiat Mławski,

9) km 15+406 przepust na rowie drogowym – dz. nr 224 właściciel Powiat Mławski,

- km 16+635 na rzece Wieczfniance – dz. nr 224 właściciel Powiat Mławski, dz. nr 91 właściciel Skarb Państwa w zarządzie Marszałka Województwa Mazowieckiego,

- km 17+720,50 przepust na rowie drogowym – dz. nr 156 właściciel Powiat Mławski,

12) km 17+927 i przepust na rzece Wieczfniance – dz. nr 322 właściciel Powiat Mławski, dz. nr 91 właściciel Skarb Państwa w zarządzie Marszałka Województwa Mazowieckiego,

13)  km 18+177 przepust na rowie R-A – dz. nr 322 właściciel Powiat Mławski.

Działki w sąsiedztwie planowanych przebudów to:

1) km 7+731 przepust na rowie R-B -  dz. nr 97 i dz. nr 200 właściciel Cezary Jabłonowski, Włodzimierz Antoni Jabłonowski zam. Grzybowo 10, 06-513 Wieczfnia Kościelna,

- km 8+234 przepust na rowie drogowym – dz. nr 79/10 właściciel  Andrzej i Mirosława Bielscy, zam. ul. Korczaka 9, 06-500 Mława, dz. nr 168 właściciel Dorota i Sławomir Kuccy, zam. OKM nr 6, 06-500 Mława

- km 8+870 istniejący przepust na rowie R-C – dz. nr 58 i dz. nr 102 włąściciel Mariusz Frydrych, zam. 06-513 Grzybowo, dz. nr 108 właściciel Przemysław Dąbrowski zam. ul. Warszawska 67/7, 06-500 Mława

4) km 11+071 przepust na rowie R-G  - dz. nr 86 właściciele  Anna i Jerzy Czapliccy, zam. Pogorzel 47, 06-513 Wieczfnia Kościelna, dz. nr 85/2 właściciele  Genowefa i Roman Bartkowscy zam. Pogorzel 39, 06-513 Wieczfnia Kościelna,

5) km 11+795 przepust na rowie R-I1 – dz. nr 72/1 i dz. nr 240 właściciel Leszek Orkwiszewski, zam. Pogorzel 1, 06-513 Wieczfnia Kościelna, dz. nr 73/1 właściciel Wiesław Jawiński zam. ul. Waryńskiego 19 m 8, 58-105 Świdnica,

6) km 12+170 przepust na rowie R-I - dz. nr 122 właściciele  Anna i Wiesław Napiórkowscy, zam. Pogorzel 47, 06-513 Wieczfnia Kościelna, dz. nr 85/2 właściciele  Genowefa i Roman Bartkowscy zam. Wieczfnia Kościelna 34, 06-513 Wieczfnia Kościelna, dz. nr 80/14 właściciele Małgorzata i Bogusław Witkowscy, zam. ul. Spokojna 6, 06-500 Mława

- km 12+890 przepust na rowie drogowym - dz. nr 24/5 właściciele  Elżbieta i Stanisław Kaliszewscy, zam. Wieczfnia Kościelna 95, 06-513 Wieczfnia Kościelna, dz. nr 43 właściciele  Parafia Rzymsko – Katolicka P.W. Św.  Stanisława Biskupa Męczennika Wieczfnia Kościelna 40, 06-513 Wieczfnia Kościelna,

8) km 13+578 przepust na rowie drogowym - dz. nr 148/2 właściciel Tadeusz Bergolc, zam. Kulany 2, 06-513 Wieczfnia Kościelna,  dz. nr 157 właściciele Maria i Wiesław Dolęba, Bożena i Edward Dolęba  zam. Kulany 13, 06-513 Wieczfnia Kościelna

9) km 15+406 przepust na rowie drogowym – dz. nr 403 właściciel Jan Bęski, zam. Pepłowo, 06-513 Wieczfnia Kościelna,

- km 16+635 na rzece Wieczfniance – dz. nr 91 właściciel Skarb Państwa w zarządzie Marszałka Województwa Mazowieckiego,

- km 17+720,50 przepust na rowie drogowym – dz. nr 271 właściciele  Dorota i Krzysztof Chmielewscy, zam. Bronisław 8, 06-513 Wieczfnia Kościelna,

12) km 17+927 i przepust na rzece Wieczfniance – dz. nr 91 właściciel Skarb Państwa w zarządzie Marszałka Województwa Mazowieckiego,

13)  km 18+177 przepust na rowie R-A – dz. nr 324 właściciel Roman Kołakowski, zam. Pepłowo, 06-513 Wieczfnia Kościelna, dz. nr 325 właściciele Maria i Roman Szczepkowscy, zam. Pepłowo 79, 06-513 Wieczfnia Kościelna, dz. nr 308 właściciel Hanna Beata Niszczak, zam. Pepłowo 77, 06-513 Wieczfnia Kościelna

# Strona formalno – prawna

Zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2005 r. nr 239 poz. 2019 z późn. zm.) pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:

- wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót (art. 122 ust. 2 pkt. 2);

- odwodnienie obiektów - wprowadzenie wód opadowych spływających z drogi i mostów do rzeki -  (art. 122 ust. 1 pkt. 8).

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” (z późniejszymi zmianami) – Art. 28. przedsięwzięcie to wymaga pozwolenia na budowę.

# Obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do osób trzecich

Przebudowę przepustów należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym oraz wiedzą techniczną i obowiązującymi przepisami.

Inwestor winien zawiadomić o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac budowlano-montażowych związanych z przebudową przepustów zainteresowane strony, jak również zawiadomić o ewentualnej zmianie tych terminów.

Inwestor po uzyskaniu i uprawomocnieniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego zobowiązany jest niezwłocznie wystąpić do Marszałeka Województwa Mazowieckiego (ul. Jagiellońska 26;  03-719 Warszawa zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Wodne z wnioskiem o zawarcie umowy użytkowania gruntu pokrytego wodami płynącymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa, niezbędnej do realizacji inwestycji, która jednocześnie umożliwi dysponowanie gruntem na czas wykonywania robót związanych z przebudową części przedmiotowych przepustów.

Inwestor załatwi wszelkie sprawy odszkodowawcze związane ze stałym lub czasowym zajęciem terenu w związku z budową obiektów.

Obowiązek zapewnienia właściwego utrzymania w należytym stanie technicznym wybudowanych przepustów należy do Inwestora zadania.

# Zakres wnioskowanych uprawnień

Wnioskuje się o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę i odbudowę przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 2307W w lokalizacji:

km 7+731 przepust na rowie R-B,

km 8+234 przepust na rowie drogowym,                                                                                                                                                                                                                    km 8+870 istniejący przepust na rowie R-C,

km 11+071 przepust na rowie R-G,

km 11+795 przepust na rowie R-I1 i,

km 12+170 przepust na rowie R-I,

km 12+890 przepust na rowie drogowym;

km 13+578 przepust na rowie drogowym,

km 15+406 przepust na rowie drogowym ,

km 16+635 na rzece Wieczfniance,

km 17+720,50 przepust na rowie drogowym,

km 17+927 i przepust na rzece Wieczfniance,

km 18+177 przepust na rowie R-A.

# Strony zainteresowane

Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie z siedzibą przy ul. Stefana Roweckiego „Grota” 10; 06-500 Mława.

Właściciele/władający działkami:

Na których będzie realizowana inwestycja:

- Starostwo Powiatowe w Mławie,

- Skarb Państwa w zarządzie Marszałka Województwa Mazowieckiego

W sąsiedztwie realizowanej inwestycji:

- dz. nr 91 właściciel Skarb Państwa w zarządzie Marszałka Województwa Mazowieckiego,

- właściciele zrzeszenie w Gminnej Spółce Wodnej w Wieczfni Kościelnej należącej do Rejonowego Związku Spółek Wodnych z siedzibą w Mławie ul. Z. Morawskiej 32a:

1. dz. nr 97 i dz. nr 200 właściciel Cezary Jabłonowski, Włodzimierz Antoni Jabłonowski zam. Grzybowo 10, 06-513 Wieczfnia Kościelna,

2. dz. nr 58 i dz. nr 102 właściciel Mariusz Frydrych, zam. 06-513 Grzybowo,

3. dz. nr 108 właściciel Przemysław Marcin Dąbrowski, ul. Warszawska 67/7, 06-500 Mława

4. dz. nr 86 właściciele  Anna i Jerzy Czapliccy, zam. Pogorzel 47, 06-513 Wieczfnia Kościelna,

5. dz. nr 85/2 właściciele  Genowefa i Roman Bartkowscy zam. Pogorzel 39, 06-513 Wieczfnia Kościelna,

6. dz. nr 73/1 właściciel Wiesław Piotr Jawiński, zam. ul. Waryńskiego 19 m 8, 58-105 Świdnica

7. dz. nr 72/1 i dz. nr 240 właściciel Leszek Orkwiszewski, zam. Pogorzel 1, 06-513 Wieczfnia Kościelna,,

8. dz. nr 122 właściciele  Anna i Wiesław Napiórkowscy, zam. Pogorzel 47, 06-513 Wieczfnia Kościelna,

9. dz. nr 85/2 właściciele  Genowefa i Roman Bartkowscy zam. Wieczfnia Kościelna 34, 06-513 Wieczfnia Kościelna,

10.dz. nr 80/14 właściciele Małgorzata i Bogusław Witkowscy, zam. ul. Spokojna 6, 06-500 Mława

11.dz. nr 324 właściciel Roman Kołakowski, zam. Pepłowo, 06-513 Wieczfnia Kościelna,

12. dz. nr 325 właściciele Maria i Roman Szczepkowscy, zam. Pepłowo 79, 06-513 Wieczfnia Kościelna,

13. dz. nr 308 właściciel Hanna Beata Niszczak, zam. Pepłowo 77, 06-513 Wieczfnia Kościelna

# Spis rysunków

Plan orientacyjny 								       skala 1 : 50 000

Plan sytuacyjny rys 1-1, 10-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7           		       skala 1 : 1000

Szczegół przepustu rys. 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8, 2-9, 2-10	       skala 1 : 50

# Załączniki

- 15.1. Warunki techniczne rozbudowy drogi powiatowej nr 2370W  Mława – Grzybowo – Wieczfnia Kościelna – Pepłówek.

16. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA W JĘZYKU NIETECHNICZNYM

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót związanych z przebudową przepustów drogowych na rzece Wieczfniace, rowach melioracyjnych i rowach drogowych, które zostaną wybudowany w miejscu istniejących przepustów. Z uwagi na zły stan techniczny  istniejących obiektów, nie spełniających wymogów do wykonania ewentualnych napraw, zaprojektowano przepusty stalowe z blach falistych na dwóch obiektach i z rur z tworzyw sztucznych na pozostałych obiektach. Łącznie projektuje się przebudowę 13 przepustów.  Na przepustach planuje się wykonanie nowej, poszerzonej  nawierzchni, który usprawni ruch kołowy i ruch pieszych. Zaprojektowano też roboty w korycie rzeki i rowów, ułatwiające szybszy przepływ wody przez nowo wybudowane przepusty  i zabezpieczające skarpy przy przepustach przed podmywaniem.

Usprawnienie ruchu kołowego na przepustach polega na poszerzeniu jezdni z 4,00 m do 5,50 m. Za poboczami z kruszywa wykonano bariery energochłonne, które zabezpieczają zarówno pojazdy jak i pieszych przed wpadnięciem do rzeki lub rowu w przypadku kolizji.

Po wykonaniu wlotu/wylotu przepustów projektuje się odtworzenie skarp nasypu oraz wykonanie regulacji rzeki i rowów na dopływie i odpływie. Dno koryta rzeki na długości po 10,0 m od krawędzi przepustu w górę i w dół cieku projektuje się umocnić koszami z siatki stalowej ocynkowanej o wysokości 23 cm, wypełnione kamieniem polnym lub kamieniem łamanym, zachowując łagodne przejście z szerokości przepustu do szerokości dna rzeki.  Skarpy koryta rzeki na całej szerokości oraz na długości po 10,0 m od krawędzi przepustu w górę i w dół rzeki projektuje się także umocnić koszami z siatki stalowej ocynkowanej wypełnionymi kamieniem łamanym lub polnym.  Te roboty zaplanowano przy przebudowie przepustu w km 16+635. Przepusty z tworzyw sztucznych projektuje się zakończyć ściankami ze skrzydełkami z betonu cementowego a skarpy umocnić płytami ażurowymi. Na końcu umocnień projektuje się wbicie  w dno i skarpy, w poprzek rzeki, palisadę z kołków drewnianych.  Projektuje się wykonanie odmulenia dna rzeki i rowów melioracyjnych w zakresie koniecznym do wykonania przebudowy przepustów oraz robót umocnieniowych.

Projektant

mgr inż. Andrzej Dusiński